P R O J E K T    Z A G O S P O D A R O W A N I A     T E R E N U

1. Obiekt małej architektury:  PLAC ZABAW i SIŁOWNIA NAPOWIETRZNA

2. Adres: wieś Trzemeszno, powiat Krotoszyn, skwer przy wiejskim boisku, działka nr 190/5

3. Inwestor : Gmina Rozdrażew, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew

4. Własność terenu:  Gmina Rozdrażew

5. Opracowanie projektu:

Projektowanie Drogowe i Nadzór – Piotr Sasin, ul. Osadnicza 2, 63-700 Krotoszyn

6. Podstawa opracowania:

- mapa sytuacyjna

- koncepcja uzgodniona z inwestorem

- wizja w terenie

7. Zagospodarowanie działki - stan istniejący

Przedmiotowa działka nr 190/5 leży na obszarze terenu gminny przy boisku piłki nożnej, oraz boisku do piłki siatkowej we wsi Trzemeszno. W bezpośrednim sąsiedztwie, który Inwestor przeznaczył na lokalizację placu zabaw i napowietrznej siłowni znajduje się nieużytkowany budynek gminy będący kiedyś przedszkolem wiejskim. Obecnie teren przeznaczony pod plac zabaw i siłownię jest porośnięty trawą i pełni funkcję rekreacyjną. Jest utrzymywany przez lokalną społeczność, oraz odbywają się tutaj zawody sportowo-rekreacyjne. Po obrysie granicy działki przebiega płot z siatki plecionej w stanie dobrym. Teren ten ma być wzbogacony obecnie o nowe elementy placu zabaw i siłowni napowietrznej w tym też ławki, kosz, oraz regulamin użytkowania obu tych urządzeń.

8. Stan projektowany.

Projektowana siłownia napowietrzna zostanie zlokalizowana w skwerze, zabezpieczono 2 zestawy elementów siłowni obustronnie mocowane do pojedynczego pylonu, oraz osobno element tzw. wioślarza. W zakresie placu zabaw projektuje się: podwójną huśtawkę, bujak sprężynowy „konik”, oraz zjeżdżalnie. Obszar ten zostanie zaadaptowany zgodnie z projektem zagospodarowania terenu ( patrz część graficzna).

Teren pod urządzeniami, oraz wokół zostanie obsiany trawą jak ma to miejsce obecnie.

Poszczególne elementy siłowni napowietrznej powinny być zamocowane w sposób trwały wg zaleceń producenta i posiadać odpowiednie atesty.

Dla montowanych urządzeń siłowni ustala się minimalne strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia, gdzie w strefie bezpieczeństwa nie może znajdować się żaden inny element siłowni lub placu zabaw:

- dla urządzeń o wysokości do 150[cm] – strefa bezpieczeństwa wynosi 150[cm]

- dla urządzeń o wysokości powyżej 150 cm –

strefa bezpieczeństwa wynosi 0,5 m + 0,6 x [wysokość urządzenia]

Dla przedstawionych urządzeń montowanych do pylona minimalna strefa bezpieczeństwa wynosi 180[cm] wokół urządzenia mierzoną od jego centrum.

Nasłonecznienie siłowni i placu zabaw wynosi, co najmniej 4 godziny liczone w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 10:00-16:00. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych elementów małej architektury nie ma budynków mieszkalnych i składowisk odpadów stałych.

Budowa elementów siłowni napowietrznej i placu zabaw nie spowoduje konieczności wycięcia drzew ani krzewów.

Lokalizacja poszczególnych elementów placu zabaw i siłowni napowietrznej nie wymaga uzgodnień branżowych z powodu braku ich kolizji z sieciami podziemnymi i napowietrznymi.

Wszystkie obiekty zaliczane są do 1 kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PLACU ZABAW

HUŚTAWKA PODWÓJNA

Opis elementów składowych dla huśtawki, rodzaju użytego materiału i wymogów technicznych, które ma spełniać zamieszczono w karcie technicznej urządzenia.

BUJAK SPRĘŻYNOWY „KONIK”

ZJEŻDŻALNIA TYP 2150

Opis elementów składowych dla zjeżdżalni, rodzaju użytego materiału i wymogów technicznych, które ma spełniać zamieszczono w karcie technicznej urządzenia.

KOSZ

Metalowy kosz na śmieci o pojemności 35 litrów w wersji ocynkowanej i malowanej lakierem strukturalnym. Konstrukcja urządzenia wykonana jest z rury stalowej fi 48,3[mm]. Daszek kosza z blachy gr. 3 mm, na stałe połączony z konstrukcją. Całość konstrukcji kosza zabezpieczona antykorozyjnie. Malowany farbą akrylową, strukturalną na kolor RAL 6029 (ciemna zieleń). W komplecie prefabrykaty fundamentowe do montażu w gruncie.

REGULAMIN SIŁOWNI NAPOWIETRZNEJ i PLACU ZABAW

Regulamin dla siłowni napowietrznej/placu zabaw, konstrukcja urządzenia wykonana jest z rur stalowych 35x2[mm]. Tablica regulaminu z płyty HPL mocowana jest do konstrukcji za pomocą pary uszu stalowych 120x32x5[mm] i śrub M10x25. Całość urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie, nie wymaga konserwacji. W zestawie wraz z regulaminem znajduje się prefabrykat betonowy ułatwiający montaż w gruncie.

Przykładowa --- ŁAWKA DREWNIANA typu ANTYWANDAL --- sztuk 2

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SIŁOWNI NAPOWIETRZNEJ

Każdy z wymienionych 4 urządzeń zostanie przytwierdzony do 1 szt. pylonu obustronnie,
w przypadku wioślarza (zestaw nr 3) jego element konstrukcyjny jest montowany analogicznie jak stopy pylonu za pomocą elementu składowego dla urządzenia.

Pylon jest elementem uniwersalnym, do którego montowane są jednostronnie lub obustronnie konkretne urządzenia. Montaż odbywa się za pomocą dołączonych do danego urządzenia elementów śrubowych. Spełnia on również rolę punktu informacyjnego poprzez umieszczone na środkowej tablicy naklejki, które mówią np. w jaki sposób korzystać z danego urządzenia.

- Fundament pod pylon

- Fundament pojedynczy (dodatkowy  np. dla orbitreka -- 3 stopa )

- Fundament pod wioślarz o wymiarach 1,2[m] x 0,8[m] kotwiony analogicznie j.w.

Podczas wykonywania wszystkich fundamentów należy kierować się poniższymi wytycznymi:

- wykopać fundament wg powyższych rysunków – wymiary muszą być zachowane

- zalać fundament betonem B25

- zbrojenie wcisnąć w płynny beton i wypoziomować

Nie zezwala się na używanie fundamentów tzw. gotowych (bloczków). Wszystkie zamontowane urządzenia muszą posiadać certyfikaty oraz spełniać odpowiednie normy.

ZESTAW 1 – obustronnie montowany

PRASA NOŻNA

Prasa nożna - urządzenie na poprawę wydolności kończyn dolnych,

oraz mięśni brzucha umocowane do podłoża za pomocą pylonu.

ORBITREK

Orbitrek - urządzenie poprawiające kondycję i koordynację ruchową zamocowany do pylona. Aktywuje ruch bioder, barków, ramion oraz nóg. Poprawia krążenie krwi oraz wzmacnia ogólna koordynację ruchową.

ZESTAW 2 – obustronnie montowany

WYCISKANIE SIEDZĄC

Wyciskanie siedząc - urządzenie do ćwiczeń górnej i środkowej partii ciała zamocowane do pylona. Wzmacnia mięśnie klatki piersiowej, ramion i barków

WYCIĄG GÓRNY

Wyciąg górny - urządzenie poprawiające kondycję i koordynację ruchową górnych części ciała (ramiona, bark, grzbiet) zamocowany do podłoża za pomocą pylona na stałe.

Elementy siłowni wykonane ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej podkładem cynkowym, malowane proszkowo (kolor zostanie ustalony w późniejszym terminie).

ZESTAW 3 – montowany osobno

WIOŚLARZ

Wioślarz wolnostojący -urządzenie na poprawę wydolności organizmu umocowane na stałe do podłoża. Wzmacnia mięśnie nóg, ramion i górnej partii pleców.

9. Uzbrojenie terenu: bez zmian – brak kolizji.

10. Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powodują pogorszenia stanu środowiska naturalnego w rejonie lokalizacji inwestycji.

SPORZĄDZIŁ:                                                      PROJEKTANT OPRACOWANIA:

mgr inż. Piotr Sasin                                                    mgr inż. arch. Paweł Frankiewicz

OŚWIADCZENIE

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA pn. ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO
W MIEJSCOWOŚCI TRZEMESZNO, GMINA ROZDRAŻEW”

(działka nr 190/5 )

obiekty położone na działce nr 190/5 która stanowi własność gminy

Inwestor:            GMINA ROZDRAŻEW

Projektant: mgr inż. arch. Paweł Frankiewicz

nr uprawnień:  7131/125/P/2001

oświadcza, że zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U z 2003r Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadcza, że:

- projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy tech.

- projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.