P R O J E K T    Z A G O S P O D A R O W A N I A     T E R E N U

1. Obiekt małej architektury:  SIŁOWNIA NAPOWIETRZNA

2. Adres: wieś Rozdrażew, pow.Krotoszyn, ul. Krotoszyńska 42, działki: nr 253/1; nr 196/2; nr 144/3

3. Inwestor : Gmina Rozdrażew, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew

4. Własność terenu:  Gmina Rozdrażew

5. Opracowanie projektu:

Projektowanie Drogowe i Nadzór – Piotr Sasin, ul. Osadnicza 2, 63-700 Krotoszyn

6. Podstawa opracowania:

- mapa sytuacyjna

- koncepcja uzgodniona z inwestorem

- wizja w terenie

7. Zagospodarowanie działki - stan istniejący

Przedmiotowa działka nr 253/1; nr 196/2; nr 144/3 leży na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu, który Inwestor przeznaczył na lokalizację napowietrznej siłowni znajduje się plac zabaw dla dzieci. Obecnie teren przeznaczony pod siłownię jest porośnięty trawą i pełni funkcję rekreacyjną. Od ulicy Szkolnej jest oddzielony ogrodzeniem panelowym, oraz furtką. Cały teren przyszkolny pełni funkcję rekreacyjno - ruchową i zgodnie z tą myślą ma być wzbogacony obecnie
o elementy siłowni napowietrznej w tym też ławki, kosz, oraz regulamin użytkowania urządzeń.

8. Stan projektowany.

Projektowana siłownia napowietrzna zostanie zlokalizowana w szkolnym skwerze. Obecny teren trawiasty w zakresie nawierzchni nie ulegnie zmianie. Obszar ten zostanie zaadaptowany zgodnie z projektem zagospodarowania terenu ( patrz część graficzna).

Nasłonecznienie siłowni wynosi, co najmniej 4 godziny liczone w dniach równonocy 
(21 marca i 21 września) w godzinach 10:00-16:00.

Budowa elementów siłowni napowietrznej nie spowoduje konieczności wycięcia drzew ani krzewów.

Lokalizacja poszczególnych elementów siłowni napowietrznej nie wymaga uzgodnień branżowych z powodu braku ich kolizji z sieciami podziemnymi.

Wszystkie obiekty zaliczane są do 1 kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Teren pod urządzeniami, oraz wokół zostanie obsiany trawą jak ma to miejsce obecnie.

W ramach inwestycji zostanie zlikwidowany stary płot z siatki wewnątrz terenu szkolnego w związku z jego złym stanem technicznym. Obszar siłowni uzyska nowe ogrodzenie wewnętrzne z przęseł panelowych analogia do dziś istniejącego od ulicy Szkolnej. Wysokość nowego projektowanego ogrodzenia wynosi 1,5[m], rozstaw słupków 2,0[m] -2,2[m] z rur stalowych ocynkowanych i powlekanych PCV o średnicy Ø50, w jego obrębie wydziela się 2 furtki o szerokości: 1,5[m] i 1,2[m].

Przykładowy typ furtki o wysokości 1,5[m] i szerokości : 1,5[m] i 1,2[m]

Światło furtki

1,5[m ] i 1,2[m]

Dodatkowo od strony placu zabaw dokona się utwardzenia obszaru chodnika doprowadzającego do furtki na obszar siłowni.

Powierzchnia utwardzenia terenu to 4,7[m] x 2,0[m] szarą kostką o grubości 6[cm] na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm i warstwie odsączającej 15cm z piasku średnioziarnistego. Po obrysie chodnik zabezpieczony zostanie obrzeżem betonowym 6x20x100[cm] na ławie betonowej z betonu B-7,5  o wymiarach 0,2[m]x0,15[m].

Poszczególne elementy siłowni napowietrznej powinny być zamocowane w sposób trwały wg zaleceń producenta i posiadać odpowiednie atesty.

Dla montowanych urządzeń siłowni ustala się minimalne strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia, gdzie w strefie bezpieczeństwa nie może znajdować się żaden inny element siłowni:

- dla urządzeń o wysokości do 150[cm] – strefa bezpieczeństwa wynosi 150[cm]

- dla urządzeń o wysokości powyżej 150 cm –

strefa bezpieczeństwa wynosi 0,5 m + 0,6 x [wysokość urządzenia]

Dla przedstawionych urządzeń montowanych do pylona minimalna strefa bezpieczeństwa wynosi 180[cm] wokół urządzenia mierzoną od jego centrum.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SIŁOWNI NAPOWIETRZNEJ

Każdy z wymienionych 4 urządzeń zostanie przytwierdzony do 1 szt. pylonu pojedynczo,
w przypadku wioślarza (zestaw nr 2) jego element konstrukcyjny jest montowany analogicznie jak stopy pylonu za pomocą elementu składowego dla urządzenia.

Pylon jest elementem uniwersalnym, do którego montowane są jednostronnie lub obustronnie konkretne urządzenia. Montaż odbywa się za pomocą dołączonych do danego urządzenia elementów śrubowych. Spełnia on również rolę punktu informacyjnego poprzez umieszczone na środkowej tablicy naklejki, które mówią np. w jaki sposób korzystać z danego urządzenia.

- Fundament pod pylon

- Fundament pojedynczy (dodatkowy  np. dla orbitreka -- 3 stopa )

- Fundament pod wioślarz o wymiarach 1,2[m] x 0,8[m] kotwiony analogicznie j.w.

Podczas wykonywania wszystkich fundamentów należy kierować się poniższymi wytycznymi:

- wykopać fundament wg powyższych rysunków – wymiary muszą być zachowane

- zalać fundament betonem B25

- zbrojenie wcisnąć w płynny beton i wypoziomować

Nie zezwala się na używanie fundamentów tzw. gotowych (bloczków). Wszystkie zamontowane urządzenia muszą posiadać certyfikaty oraz spełniać odpowiednie normy.

ZESTAW 1

PRASA NOŻNA

Prasa nożna - urządzenie na poprawę wydolności kończyn dolnych,

oraz mięśni brzucha umocowane do podłoża za pomocą pylonu.

ZESTAW 2

WIOŚLARZ

Wioślarz wolnostojący -urządzenie na poprawę wydolności organizmu umocowane na stałe do podłoża. Wzmacnia mięśnie nóg, ramion i górnej partii pleców.

ZESTAW 3

WYCISKANIE SIEDZĄC

Wyciskanie siedząc - urządzenie do ćwiczeń górnej i środkowej partii ciała zamocowane do pylona. Wzmacnia mięśnie klatki piersiowej, ramion i barków

ZESTAW 4

ORBITREK

Orbitrek - urządzenie poprawiające kondycję i koordynację ruchową zamocowany do pylona. Aktywuje ruch bioder, barków, ramion oraz nóg. Poprawia krążenie krwi oraz wzmacnia ogólna koordynację ruchową.

ZESTAW 5

WYCIĄG GÓRNY

Wyciąg górny - urządzenie poprawiające kondycję i koordynację ruchową górnych części ciała (ramiona, bark, grzbiet) zamocowany do podłoża za pomocą pylona na stałe.

Elementy siłowni wykonane ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej podkładem cynkowym, malowane proszkowo (kolor zostanie ustalony w późniejszym terminie).

KOSZ

Metalowy kosz na śmieci o pojemności 35 litrów w wersji ocynkowanej i malowanej lakierem strukturalnym. Konstrukcja urządzenia wykonana jest z rury stalowej fi 48,3[mm]. Daszek kosza z blachy gr. 3 mm, na stałe połączony z konstrukcją. Całość konstrukcji kosza zabezpieczona antykorozyjnie. Malowany farbą akrylową, strukturalną na kolor RAL 6029 (ciemna zieleń). W komplecie prefabrykaty fundamentowe do montażu w gruncie.

REGULAMIN SIŁOWNI NAPOWIETRZNEJ

Regulamin dla siłowni napowietrznej, konstrukcja urządzenia wykonana jest z rur stalowych 35x2[mm]. Tablica regulaminu z płyty HPL mocowana jest do konstrukcji za pomocą pary uszu stalowych 120x32x5[mm] i śrub M10x25. Całość urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie, nie wymaga konserwacji. W zestawie wraz z regulaminem znajduje się prefabrykat betonowy ułatwiający montaż w gruncie.

Przykładowa ŁAWKA DREWNIANA typu ANTYWANDAL sztuk 2

9. Uzbrojenie terenu: bez zmian – brak kolizji.

10. Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powodują pogorszenia stanu środowiska naturalnego w rejonie lokalizacji inwestycji.

SPORZĄDZIŁ:                                                      PROJEKTANT OPRACOWANIA:

mgr inż. Piotr Sasin                                                    mgr inż. arch. Paweł Frankiewicz

OŚWIADCZENIE

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA pn. MONTAŻ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA TERENIE REKREACYJNYM
W ROZDRAŻEWIE.

położony na działkach : nr 253/1; nr 196/2; nr 144/3  stanowiącą własność gminy

Inwestor:            GMINA ROZDRAŻEW

Projektant: mgr inż. arch. Paweł Frankiewicz

nr uprawnień:  7131/125/P/2001

oświadcza, że zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U z 2003r Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadcza, że:

- projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy tech.

- projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.